#!/usr/bin/python

# -*- coding: utf-8 -*-

import os, sys, time

import timeout_decorator

from crc16 import crc16xmodem

from struct import pack

from traceback import format_exc

dev_hibrido ='/dev/hidraw0'

# ---- Comandos HIBRIDO

@timeout_decorator.timeout(10, use_signals=False)

def comando(cmd):

global t_muestra

try:

#print 'Comando'

if cmd == "ERROR":

while True:

time.sleep(1)

if cmd == "POP02":   # ERROR firmware - CRC correcto es: 0xE2 0x0A

cmd_crc = '\x50\x4f\x50\x30\x32\xe2\x0b\x0d'

else:

checksum = crc16xmodem(cmd)

cmd_crc = cmd + pack('>H', checksum) + '\r'

cmd_crc = cmd + '\r'

if os.path.exists(dev_hibrido):

fd = open(dev_hibrido,'r+')

time.sleep(.15)

fd.write(cmd_crc[:8])

if len(cmd_crc) > 8:

fd.flush()

fd.write(cmd_crc[8:])

time.sleep(.15)

r = fd.read(8).encode('string-escape')

while r.find('r') == -1 :

time.sleep(.15)

r = r + fd.read(8).encode('string-escape')

r = time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")+ " "+cmd+" "+r

s1 = r.split("\\")

s = s1[0][0:].split(" ")

s[3]=s[3][1:] #quito el parentesis inicial de la respuesta

#print s

t_muestra=5

except:

#print'Error Comando ',

t_muestra=12

s = 'Error Hibrido'

finally:

#print 'finally'

try:

fd.close()

except:

pass

#print s

return s

##### Bucle infinito  ######################

t_muestra = 5

repeticion = True

while repeticion:

time.sleep(t_muestra)

narg = len(sys.argv)

try:

if str(sys.argv[narg-1]) != '-R':

repeticion = False

else:

narg=narg-1

for i in range (1,narg):

cmd = str(sys.argv[i])

r = comando(cmd)

print r

except:

print ("error comando")